Порядок использования открытого огня и разведения костров

Правообладатели земельных участков (собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) расположенных в границах населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства и огородничества  обязаны производить своевременную уборку  мусора, сухой растительности и покос травы -   так  гласят Правила противопожарного режима Российской Федерации. Каждый год с наступлением весны граждане стараются выполнить эту обязанность разными способами, кто – то вывозит мусор с участков, а кто- то старается утилизировать его с помощью огня. Правилами противопожарного режима Российской Федерации» предусмотрено использование открытого огня и разведение костров, но при условии соблюдения следующих требований:

- Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

- Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

- В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

- В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

Наряду с возможностью разведения костров, существует и ряд условий, при которых использование открытого огня полностью запрещено:

- При установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

- При поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- Под кронами деревьев хвойных пород; в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

- При скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

Как видите, наряду с возможностью сжигания мусора и разведения костров, существует очень много запретов. Прежде чем разводить огонь, даже в соответствии со всеми требованиями, стоит оценить погодные условия и свои силы. Все действия, связанные с нарушением данных требований пожарной безопасности  влекут наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;

на должностных лиц от 6000 до 15 000 рублей;

на индивидуальных предпринимателей - от 20 000 до 30 000 рублей;

на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.

В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются практически в 2 раза.

Уважаемые жители Ширинского района, в случае возникновения вопросов, касающихся пожарной безопасности, Вы можете обратиться за консультацией к специалистам Отряда противопожарной службы  № 7 по адресу: с. Шира, ул. Чапаева, 30 или по телефону 9-38-06, 9-11-01, 101.

Отряд противопожарной службы РХ № 7