РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СОЛЕНООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА ШИРИНСКОГОР АЙОНА

РЕШЕНИЕ

05.2023 г.                                        с. Соленоозерное	                                              №

О внесении изменений и дополнений Правила благоустройства

озеленения и содержания территории Соленоозерного сельсовета

Ширинского района, утвержденные решением Совета

депутатов Соленоозерного сельсовета  от 28.06.2013г. № 126

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Соленоозерный сельсовет Совет депутатов Соленоозерного сельсовета

РЕШИЛ:

- Правила благоустройства озеленения и содержания территории Соленоозерного сельсовета Ширинского района, утвержденные  решение Совета депутатов № 126 от 28.06.2013г. дополнить разделом 2.12. следующего содержания:

«2.12.  Детские игровые площадки, спортивные площадки, площадки для отдыха.

2.12.1. Детские площадки предназначаются для игр и активного отдыха детей разных возрастов.

2.12.2.  Детские площадки необходимо изолировать от проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.

2.12.3. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

2.12.4. Мягкие виды покрытий (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом.

2.12.5. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами, с колючками и шипами.

2.12.6. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

2.12.7. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, и в парках.

2.12.8. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр устанавливается в пределах 12 - 15 кв. м.

2.12.9. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.

2.12.10. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов принимается от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

2.12.11. Озеленение размещается по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

2.12.12. На игровой площадке устанавливается табличка или информационный щит, на котором указываются:

- правила пользования оборудованием;

- сведения о возрастных группах и ограничениях по росту и весу;

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

- номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования;

- номера телефонов администрации и адрес электронной почты, для направления фото поврежденного оборудования и опасных конструкций.

2.12.13. На детских, спортивных площадках запрещено:

- ездить на мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

- мыть автотранспортные средства;

- парковать и осуществлять стоянку транспортных средств (за исключением велосипеда).»

2.   Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на официальном сайте администрации Соленоозерного сельсовета.

3.    Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава

Соленоозерного сельсовета:						А.П.Никитин